| Filtersteuerung |  |
| --- | --- |
| Steuerung des Filters durch einen Raspberry Pi. Entscheide Dich für eine Betriebsart der Filtersteuerung! |  |
| Keine | Keine Filtersteuerung |
|  | In dieser Betriebsart versucht der Raspi nicht, irgendeinen Filter zu steuern. |
| Zeit | Zeitsteuerung |
|  | In dieser Betriebsart wird der Filter in regelmäßgen Abständen gespült. Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie noch keine Pegelsensoren angeschlossen haben! Wählen Sie diese Betriebsart als Notvariante, wenn wichtige Pegelsensoren ausgefallen sein sollten! Andernfalls sollte pegelabhängig gesteuert werden. |
| Einpunktbetrieb | Steuerung mit einem Pegelsensor |

| Filtersteuerung |  |
| --- | --- |
| Einpunktsteuerung einrichten |  |
| Level: | mm |
|  | Der Filter wird in Schwerkraft betrieben. Trage hier ein, welcher Pegel am Sensor "TrommelfilterSensor" nicht unterschritten werden soll! Es wird eine Filterspülung ausgelöst, wenn dieser Level unterschritten wird. |

| Filtersteuerung |
| --- |
| Steuerung des Filters durch einen Raspberry Pi. |
| Einpunktbetrieb | In dieser Betriebsart wird der Filter gespült, wenn an einem einzelnen Pegelsensor (TrommelfilterSensor) ein gewisser Level (-70 mm) erreicht wurde. |  |
| Spülvorgang: | Vorspülung: 0 Sekunden Vorschub: 15 Sekunden Nachspülung: 0 Sekunden |  |
| Anschluss: | Spülung an der Dose: -- nicht konfiguriert -- Vorschub an der Dose: Trommelfilter |  |
| Betriebsart | Anschluss | Zeiten |

| Filtersteuerung |  |
| --- | --- |
| Zeiten konfigurieren. |  |
| Intervall: | Minuten |

|  | In der Betriebsart "Zeitsteuerung" gibt diese Zeitspanne an, in welchen Abständen der Filter gespült wird. Wird der Filter mit Pegelsensor gesteuert, legt diese Zeitspanne fest, in welchen Abständen unabhängig von der Verschmutzung des Filters eine Zwangsspülung erfolgen soll. |  |
| --- | --- | --- |